Før klasse 3B og 4 installeres og tas i bruk, skal det gjennomføres en vurdering av sikkerhet rundt systemet for brukere, annet personell i nærområdet, bygningsmasse, ytre miljø (f.eks. ved bruk av farlige gasser) mm. For lasere klasse 1M, 2M og 3R må det avklares om samme vurdering er påkrevd, da også disse i enkelte sammenhenger kan medføre vesentlig risiko for skade. Lokal strålevernskoordinator bør delta i denne vurderingen.

Denne sjekklisten er ment å være et hjelpemiddel ved vurdering av risiko og iverksetting av nødvendige sikkerhetstiltak. Listen er ikke uttømmende. Se også §16-1 i Forskrift om utførelse av arbeid.

| Dato: |  | Underskrifter: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Sjekkpunkter | Oppfølging | Ansvarlig for oppfølging | Tidsfrist |
| --- | --- | --- | --- |
| Ansvar og drift - Hvem er instrumentansvarlig? - Hvem er lokal strålevernskoordinator? - Hvem skal være driftsoperatører? - Hvem er romansvarlig? - Ved samdrift med andre (f.eks. SINTEF og St. Olav), hvem er hovedansvarlig for HMS? - Er punktene i kap. 1 i Strålevern – ansvar og oppgaver gjennomgått/avklart? |  |  |  |
| Opplæring og informasjon - Opplæring, kreves spesiell kompetanse? - Hvem skal gi opplæring? - Spesielle risikomomenter pga. ukyndige brukere? - Spesielle risikomomenter pga. brukere i særlig følsomme risikogrupper? |  |  |  |

| Sjekkpunkter | Oppfølging | Ansvarlig for oppfølging | Tidsfrist |
| --- | --- | --- | --- |
| Opplæring og informasjon fortsatt - Riktig bruk og vedlikehold av verneutstyr - Informasjon til andre i nærområdet - Behov for beredskapsøvelser? |  |  |  |
| Rutiner og prosedyrer - Oppstart, drift og avstengning - Nødsituasjoner/beredskap - Hvem skal varsles ved alarm og hvordan? Hvordan varsle andre i nærheten? - Flytting/utlån - Jobbe-alene-arbeid |  |  |  |
| Dokumentasjon - Loggføring - Varsling av lokal og sentral strålevernskoordinator? - Informasjonsperm, se pkt. 7.3 i retn.linjen. Eksisterer det en/lage ny? - Evt. grundigere risikovurderinger |  |  |  |
| Lokalitet - Er rommet egnet til laseren? - Påvirkes nærliggende virksomhet? - Påvirker nærliggende virksomhet denne laseren? - Eiendoms- og ansvarsforhold for rom og utstyr |  |  |  |
| Sjekkpunkter | Oppfølging | Ansvarlig for oppfølging | Tidsfrist |
| Lokalitet fortsatt - Er det god nok rombelysning ved arbeid med laserbriller på - Spesielle behov mht. teknisk infrastruktur? - Renhold – spesielle forholdsregler? Kontakt Seksjon for bygningsdrift, Avdeling for campusservice |  |  |  |
| Sikkerhet - Spesielle risikomomenter? - Adgangskontroll? - Avskjerming: Dører, vinduer, rundt apparatur, ved innganger osv., skjermingsmaterialet må tåle strålingen - Nøkkelfunksjon for laseren, evt. oppbevaring - Strålingsmålere tilgjengelig? - Fluorescerende skjermer for synliggjøring av UV og IR - Fysisk sikring av kilder mot tyveri, sabotasje, brann og vannskade? |  |  |  |
| Merking/skilting - Lys- eller lydsignal ved aktiv laser - Sikkerhetsbrytere på dører eller andre steder? - Laserfareskilt utenfor inngangspartier - God nok informasjon på romkort? - Laserfaremerking ved hver stråleutgang - Informasjonsmerking på laseren (klassifisering, bølgelengder, effekt, etc.) |  |  |  |

| Sjekkpunkter | Oppfølging | Ansvarlig for oppfølging | Tidsfrist |
| --- | --- | --- | --- |
| Merking/skilting fortsatt - Merking på deler/innkapsling og fare ved åpning/fjerning - Merking på norsk - Er det behov for apparaturkort? |  |  |  |
| Personlig verneutstyr - Laserbriller tilpasset strålingen, tilstrekkelig antall briller - Behov for opplinjeringsbriller? - Er det behov for laserbrille oppbevart utenfor strålingssonen (f.eks. for nødsituasjoner)? - Eksisterende briller? - Slitasje, svakheter (brennmerker), alder, merking - Ved klasse 4-lasere: - Klær ikke lettantennelige/brennbare - Beskyttelse av hud nødvendig? Laservisir, hansker |  |  |  |
| Strålegang - Laser og optiske komponenter fastmontert - Kontrollerbar finjustering av komponenter i strålegang - Går strålegangen utenom vanlig øyenhøyde? - Går strålegangen kun horisontalt? - Minst mulig retningsendringer og lengde for strålen - Tåler de optiske komponentene strålingseffekten? - Brukes optisk betraktningsutstyr (kikkert, lupe, mikroskop) mot strålegangen? |  |  |  |

| Sjekkpunkter | Oppfølging | Ansvarlig for oppfølging | Tidsfrist |
| --- | --- | --- | --- |
| Strålegang fortsatt - Strålegang over ferdselsvei; avstenging, merking - Mest mulig innkapsling av strålegang. Innkapsling godt festet - Strålegang forsvarlig terminert |  |  |  |
| Sekundære faremomenter - Spenningsforsyning; høyspenning, jording, koblinger - Vannkjøling: slanger og slangeklemmer ok. Lekkasjefare - Brannfare i materialer som strålen ved uhell kan treffe - Giftige gasser fra oppvarming i objekter langs stråleganger eller i målobjekt/terminering? |  |  |  |
| Ved bruk av farlig gass - Faremomenter? - Tilfredsstillende avtrekk? - Gassdetektorer med alarm - går til hvem? - Gassmasker? Også utenom rommet for nødsituasjoner? |  |  |  |
| Ved bruk av kjemikalier som kan medføre risiko - Bruk av kjemikalier som kan påvirke lysfølsomhet? - Blanding av fargestoff til fargestofflasere (dye laser)? - Oppbevaring av kjemikalier? - Håndtering av brukte kjemikalier? - Avtrekk? |  |  |  |